Министерство образования и науки Хабаровского края

Краевое государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Амурский политехнический техникум»

ПРОГРАММа профессионального модуля

ПМ. 04 Освоение профессии рабочего,

должности служащего

Программа профессионального модуля   ПМ. 04 Освоение профессии рабочего,

должности служащего разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Организация-разработчик: Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Амурский политехнический техникум»

Разработчики:

Кирюшин Андрей Владимирович, мастер п/о

Коркина Татьяна Михайловна, преподаватель

СОДЕРЖАНИЕ

| - общая характеристика ПРОГРАММЫ профессионального модуля |  |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля |  |
| - условия реализации профессионального модуля |  |
| - Контроль и оценка результатов Освоения профессионального модуля |  |

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 04 Освоение профессии рабочего, должности служащего

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности Освоение профессии рабочего, должности служащего (Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования) и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции.

    - Перечень общих компетенций

| ## Код | ## Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ## ОК 01. | ## Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ## ОК 02. | ## Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности . |
| ## ОК 03 | ## Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. |
| ## ОК 04 | ## Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ## ОК 05 | ## Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ## ОК 06 | ## Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ## ОК 07 | ## Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ## ОК 08 | ## Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ## ОК 09 | ## Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

    - Перечень профессиональных компетенций

| ## Код | ## Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 5 | Освоение профессии рабочего, должности служащего |
| ## ПК 5.1 | Выполнять сборку, монтаж и установку основных узлов электрических аппаратов, электрических машин, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования |
| ## ПК 5.2 | Выполнять монтаж электрических сетей |
| ## ПК 5.3 | . Принимать в эксплуатацию электрические аппараты, электрические машины, электрооборудование трансформаторных подстанций и цеховое электрооборудование |
| ## ПК 5.4 | Производить оперативные переключения и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования |
| ## ПК 5.5 | Выполнять плановые осмотры и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования. |
| ## ПК 5.6 | Осуществлять контроль состояния электрооборудования и устройств электроснабжения с помощью измерительных приборов в процессе технического обслуживания. |
| ## ПК 5.7 | Вести учет первичных данных по техническому обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах. |
| ## ПК 5.8 | Выявлять причины неисправностей с целью обеспечения бесперебойной работы устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования |
| ## ПК 5.9 | Выполнять работы по ремонту и замене устройств электроснабжения и электрооборудования |
| ## ПК 5.10 | Контролировать качество выполняемых ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования |

    - В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт в | - выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; - проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; - сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования; - заполнения технологической документации; - - работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами; - выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств; |
| --- | --- |
| уметь | - выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей; - выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций; - выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов; - выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты; - выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие; - читать электрические схемы различной сложности; - выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия; - выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий; - ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом; - применять безопасные приемы ремонта; - выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; - проводить электрические измерения; - снимать показания приборов; - проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям; - разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; - производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования; - оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их; - устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла; - производить межремонтное обслуживание электродвигателей |
| знать | - технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; - слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; - приемы и правила выполнения операций; - рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования; - наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; - требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ; - общую классификацию измерительных приборов; - схемы включения приборов в электрическую цепь; - документацию на техническое обслуживание приборов; - систему эксплуатации и поверки приборов; - общие правила технического обслуживания измерительных приборов; - задачи службы технического обслуживания; - виды и причины износа электрооборудования; - организацию технической эксплуатации электроустановок; - обязанности электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера; - порядок оформления и выдачи нарядов на работу |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов - 770, из них:

на освоение МДК – 224 часа

на учебную практику – 468 часов

на производственную практику – 72 часа

экзамен по модулю – 6 часов

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. |  | Объем профессионального модуля, час. |  |  |  |  |  |  | Самостоятельная работа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  |  | Практики |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий | Промежуточная аттестация |  | Курсовых работ (проектов) | Учебная | Производственная |  |
| ПК 5.1 – ПК 5.4 | МДК 04.01 Выполнение работ по профессии: 19861 Электромонтер по ремонту электрооборудования | 224 | 194 |  | 64 | 16 |  |  |  |  | 18 |
| ПК 5.1 – ПК 5.10 | Учебная практика | 468 |  |  |  |  |  |  | 468 |  |  |
|  | Производственная практика | 72 |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |
|  | Экзамен по модулю | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 770 | 194 |  | 64 | 22 |  |  | 468 | 72 | 18 |

2.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 04 Выполнение работ профессии рабочего, должности служащего

| Наименование разделов, дисциплинарных курсов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем часов | Формируемые ПК |
| --- | --- | --- | --- |
| МДК 04.01. Выполнение работ по профессии: 19861 Электромонтер по ремонту |  | 80 |  |
| Раздел 1. Технология монтажа осветительных электропроводок и оборудования |  |  |  |
| Тема 1.1 Устройство и монтаж основного оборудования осветительных электроустановок | Содержание учебного материала | 20 |  |
|  | Сведения из светотехники. Общие сведения об осветительных электроустановках, их основные элементы: источники света, электропроводки, светильники, электрические звонки, электросчётчики, установочные и крепежные изделия. Электроустановочные.изделия для освещения: патроны, выключатели, переключатели и штепсельные розетки Вводно-распределительные шкафы, групповые пункты и щитки освещения, их назначение, устройство. Составление многолинейных схем осветительной электротехники. Расчет сечения проводов. | 12 |  |
|  | Практические занятия Составление сравнительной характеристики различных источников света Расчет количества и выбор марок светильников Выбор расположения светильников общего освещения Расчет сечения проводов по току нагрузки Расчет осветительной сети по потерям напряжения | 8 |  |
| Тема1.2 Устройство и монтаж электропроводок. | Содержание учебного материала | 32 |  |
|  | Классификация электропроводок. Устройство электропроводок. Требования ПУЭ, СниП к устройству и монтажу электропроводок. Инструмент применяемый при монтаже электропроводок. Организация монтажа электропроводок. Марки проводов и кабелей, применяемых для различных видов электропроводок. Монтаж скрытой электропроводки в штробах, трубах и каналах. Монтаж открытой электропроводки плоскими проводами и небронированными кабелями, область применения. Монтаж тросовых электропроводок. Монтаж электропроводок в лотках и коробах. Монтаж электропроводок в трубах. Монтаж электропроводок в кабель – каналах: устройство лотков, коробов и кабель – каналов; особенности заготовок; заземление лотков и коробов; монтаж крепежных изделий. Монтаж осветительных шинопроводов типа ШОС. Испытание и подготовка осветительных электропролводок к включению, измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей. Выбор трасс электропроводок. Разметочные работы: последовательность операций при разметке; инструменты и приспособления; приемы разметочных работ Пробивные и крепежные работы: безопасность труда; инструменты, приспособления Технология пробивных и крепежных работ: приемы пробивания и сверления электрифицированных инструментом; работа пробивной пиротехнической колонки; работа с ручным и механизированным инструментом; установка опор на стенах, потолках; установка соединительных и ответвительных коробок для скрытых проводок Прокладка проводов и небронированных кабелей: безопасность труда при прокладке по подготовленным трассам; применяемый инструмент и приспособления; выполнение монтажа открытых электропроводок проводами различных марок; прокладка проводов и кабелей различными способами Упражнения в овладении приемами крепления проводов: прокладка проводов на изоляторах, с установкой изоляторов, раскаткой, отмериванием, выпрямлением, натяжкой и закреплением на опорах проводов Открытая и скрытая прокладка плоских проводов с выполнением всех промежуточных монтажных операций и установкой коробок Выполнение монтажа скрытых электропроводок при крупноблочном и крупнопанельном строительстве, со схемами проводок для индустриального монтажа Выполнение монтажа скрытых электропроводок при крупноблочном и крупнопанельном строительстве, со схемами проводок для индустриального монтажа Монтаж проводов в стальных и пластмассовых трубах. Выполнение монтажа проводов на лотках и коробках. Испытание сопротивления изоляции мегомметром. | 20 |  |
|  | Практические занятия Чтение электрических схем освещения Построение электрических схем освещения Расчет токов плавких вставок предохранителей Выбор схемы и расчет проводов для электропроводки Определение уставок расцепителей автоматов для защиты электроустановок Определение марок проводов и контрольных кабелей для монтажа осветительных электропроводок Вычерчивание электрических принципиальных схем освещения Вычерчивание монтажных схем освещения Вычерчивание схем соединений в разветвительных коробках | 10 |  |
| Тема 1.3 Монтаж светильников, электроустановочных изделий и щитков освещения | Содержание учебного материала | 20 |  |
|  | Правила зарядки и монтажа светильников с лампами накаливания6 подвеска светильников. Способы присоединения светильников Монтаж светильников с люминесцентными лампами: присоединение светильников к сети; замена неисправных ламп и стартеров Монтаж светильников с ртутными лампами. Крепление конструкций. Особенности монтажа светильников наружного освещения. Освоение приемов, монтажа электроустановочных изделий. Монтаж щитков освещения. Заземление металлических корпусов электроустановочных изделий. | 12 |  |
|  | Практические занятия Вычерчивание электрических схем «люстра». Вычерчивание схем включения люминесцентных светильников различными способами. Вычерчивание электрических принципиальных схем наружного освещения с прожекторами и лампами ДРЛ. Вычерчивание монтажных схем в щитках и шкафах освещения. Выбор схемы и расчет электропроводки | 6 |  |
|  | Контрольная работа | 2 |  |

| Раздел 2. Технология монтажа распределительных устройств |  | 38 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 2.1 Монтаж аппаратов управления распределительных устройств в сетях напряжением до 1000 В | Содержание учебного материала | 20 |  |
|  | Монтаж и несложный ремонт рубильников. Марки, условные обозначения на электрических принципиальных и монтажных схемах. Устройство, принцип действия, методика настройки и технология монтажа рубильников. Типовые неисправности и методы их обнаружения. Монтаж и несложный ремонт выключателей нагрузки. Марки, условные обозначения на электрических принципиальных и монтажных схемах. Устройство, принцип действия, методика настройки и технология монтажа выключателей нагрузки. Типовые неисправности и методы их обнаружения Монтаж и несложный ремонт приводов выключателей нагрузки. Марки, условные обозначения на электрических принципиальных и монтажных схемах. Устройство, принцип действия, методика настройки и технология монтажа приводов выключателей нагрузки. Типовые неисправности и методы их обнаружения Монтаж и несложный ремонт разъединителей. Марки, условные обозначения на электрических принципиальных и монтажных схемах. Устройство, принцип действия, методика настройки и технология монтажа разъединителей. Типовые неисправности и методы их обнаружения Монтаж и несложный ремонт масляных выключателей. Марки, условные обозначения на электрических принципиальных и монтажных схемах. Устройство, принцип действия, методика настройки и технология монтажа масляных выключателей. Типовые неисправности и методы их обнаружения Монтаж и несложный ремонт электромагнитных выключателей. Марки, условные обозначения на электрических принципиальных и монтажных схемах. Устройство, принцип действия, методика настройки и технология монтажа электромагнитных выключателей. Типовые неисправности и методы их обнаружения Монтаж и несложный ремонт фарфоровых изоляторов (опорных и проходных) Марки, условные обозначения на электрических принципиальных и монтажных схемах. Устройство, принцип действия, методика настройки и технология монтажа фарфоровых изоляторов (опорных и проходных). Типовые неисправности и методы их обнаружения Монтаж и несложный ремонт токоограничивающих реакторов. Марки, условные обозначения на электрических принципиальных и монтажных схемах. Устройство, принцип действия, методика настройки и технология монтажа токоограничивающих реакторов. Типовые неисправности и методы их обнаружения Монтаж и несложный ремонт трубчатого разрядника. Марки, условные обозначения на электрических принципиальных и монтажных схемах. Устройство, принцип действия, методика настройки и технология монтажа трубчатого разрядника Монтаж и несложный ремонт вентильного разрядника. Марки, условные обозначения на электрических принципиальных и монтажных схемах. Устройство, принцип действия, методика настройки и технология монтажа вентильного разрядника | 14 |  |
|  | Практические занятия Определение марок рубильников, выключателей нагрузки, приводов выключателей нагрузки, электромагнитных выключателей, фарфоровых изоляторов, токоограничивающих реакторов, трубчатых и вентильных разрядников, разъединителей, масляных выключателей. Составление дефектных ведомостей по основным неисправностям. | 4 |  |
| Тема 2.2 Монтаж электрических шкафов, щитов и станций управления распределительных устройств в сетях напряжением до 1000 В | Содержание учебного материала | 10 |  |
|  | Монтаж электрических щитов. Марки, условные обозначения на электрических принципиальных и монтажных схемах. Устройство, методика монтажа электрических шиитов Монтаж станций управления распределительных устройств в сетях напряжением до 1000 В. Марки, условные обозначения на электрических принципиальных и монтажных схемах. Устройство, методика монтажа станций управления Монтаж шин. Обоснованный выбор материала шин, условные обозначения на электрических принципиальных и монтажных схемах. Устройство и технология монтажа шин. Типовые неисправности и методы их обнаружения Монтаж заземляющего устройства РУ. Условные обозначения на электрических принципиальных и монтажных схемах. Методика монтажа заземляющего устройства РУ | 6 |  |
|  | Практические занятия Обслуживание электрических шкафов, щитов, станций управлений Порядок монтажа шкафов внутренней и наружной установки Крепеж пакетов шин на изоляторах | 6 |  |
| Тема 2.3 Техника безопасности при монтаже распределительных устройств | Содержание | 8 |  |
|  | Организационные и технические мероприятия при выполнении электромонтажных работ. Техника безопасности при работе с электрофицированным инструментом. Техника безопасности при работе на высоте. Виды работ, выполняемые в действующих электроустановках. Средства защиты работающих в электроустановках. Защитное зануление и защитное заземление. Меры безопасности при такелажных работах. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим. Телефоны экстренного вызова. Меры пожарной безопасности | 6 |  |
|  | Практические занятия Изучение факторов, влияющих на исход поражения электрическим током Назначение каждого вида защитных средств Изучение защитных средств от поражения статическим электричеством Изучение последовательности осмотра электроустановок Работы, выполняемые по распоряжению и в порядке текущей эксплуатации | 2 |  |
| Раздел 3. Технология монтажа вторичных цепей |  | 82 |  |
| Тема 3.1. Монтаж и несложный ремонт пускорегулирующей аппаратуры | Содержание учебного материала | 40 |  |
|  | Монтаж и несложный ремонт электромагнитных реле. Марки, условные обозначения на электрических принципиальных и монтажных схемах. Устройство, принцип действия, методика настройки и технология монтажа электромагнитного реле. Типовые неисправности и методы их обнаружения. Монтаж и несложный ремонт кнопочных постов. Марки, условные обозначения на электрических принципиальных и монтажных схемах. Устройство, принцип действия, методика настройки и технология монтажа кнопочных постов. Типовые неисправности и методы их обнаружения. Монтаж и несложный ремонт ключей управления. Марки, условные обозначения на электрических принципиальных и монтажных схемах. Устройство, принцип действия, методика настройки и технология монтажа ключей управления. Типовые неисправности и методы их обнаружения. Монтаж и несложный ремонт пакетных выключателей. Марки, условные обозначения на электрических принципиальных и монтажных схемах. Устройство, принцип действия, методика настройки и технология монтажа пакетных выключателей. Типовые неисправности и методы их обнаружения. Монтаж и несложный ремонт путевых выключателей. Марки, условные обозначения на электрических принципиальных и монтажных схемах. Устройство, принцип действия, методика настройки и технология монтажа путевых выключателей. Типовые неисправности и методы их обнаружения. Монтаж и несложный ремонт магнитных пускателей. Марки, условные обозначения на электрических принципиальных и монтажных схемах. Устройство, принцип действия, методика настройки и технология монтажа магнитных пускателей. Типовые неисправности и методы их обнаружения. Монтаж и несложный ремонт магнитных контакторов. Марки, условные обозначения на электрических принципиальных и монтажных схемах. Устройство, принцип действия, методика настройки и технология монтажа магнитных контакторов. Типовые неисправности и методы их обнаружения. Монтаж и несложный ремонт реле времени. Марки, условные обозначения на электрических принципиальных и монтажных схемах. Устройство, принцип действия, методика настройки и технология монтажа реле времени. Типовые неисправности и методы их обнаружения. Монтаж приборов. Марки, условные обозначения на электрических принципиальных и монтажных схемах. Устройство, принцип действия, методика настройки и технология монтажа приборов. Типовые неисправности и методы их обнаружения Монтаж измерительных трансформаторов. Марки, условные обозначения на электрических принципиальных и монтажных схемах. Устройство, принцип действия, методика настройки и технология монтажа измерительных трансформаторов. Типовые неисправности и методы их обнаружения. | 26 |  |
|  | Практические занятия Изучение электрических схем, включающих в себя ПРА Составление дефектных ведомостей для ремонта ПРА Составление принципиальных электрических схем, включающих в себя ПРА Изучение систем приборов управления Изучение буквенных и графических обозначений ПРА Изучение систем приборов управления Составление дефектных ведомостей для ремонта КМ Составление принципиальных электрических схем, включающих в себя ПРА Составление дефектных ведомостей для ремонта ПРА Изучение буквенных и графических обозначений ПРА Составление принципиальных электрических схем включающих в себя ПРА | 14 |  |
| Тема 3.2. Монтаж и несложный ремонт устройств защиты и систем автоматики вторичных цепей | Содержание учебного материала | 34 |  |
|  | Общие сведения по вторичным цепям. Определение вторичной электрической цепи. Устройства, предназначенные для управления режимом силовой электрической цепи и ее элементами. Монтаж и несложный ремонт тепловых реле. Марки, условные обозначения на электрических принципиальных и монтажных схемах. Устройство, принцип действия, методика настройки и технология монтажа тепловых реле. Типовые неисправности и методы их обнаружения Монтаж и несложный ремонт автоматических выключателей. Марки, условные обозначения на электрических принципиальных и монтажных схемах. Устройство, принцип действия, методика настройки и технология монтажа автоматических выключателей. Типовые неисправности и методы их обнаружения Монтаж и несложный ремонт предохранителей. Марки, условные обозначения на электрических принципиальных и монтажных схемах. Устройство, принцип действия, методика настройки и технология монтажа предохранителей. Типовые неисправности и методы их обнаружения Монтаж и несложный ремонт УЗО (устройство автоматического отключения). Марки, условные обозначения на электрических принципиальных и монтажных схемах. Устройство, принцип действия, методика настройки и технология монтажа УЗО Типовые неисправности и методы их обнаружения | 24 |  |
|  | Практические занятия Изучение электрических схем, включающих в себя устройства защиты Расчет плавких вставок предохранителей Расчет уставок автоматических выключателей Изучение буквенных и графических обозначений ПРА Расчет уставок и настройка тепловых реле Марки, условные обозначения на электрических принципиальных и монтажных схемах Составление принципиальных электрических схем, включающих в себя ПРА Составление дефектных ведомостей для ремонта ПРА | 8 |  |
| Тема 3.3 Техника безопасности при монтаже вторичных цепей | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | Организационные и технические мероприятия при выполнении электромонтажных работ. Техника безопасности при работе с электрофицированным инструментом. Техника безопасности при работе на высоте. Виды работ, выполняемые в действующих электроустановках. Средства защиты работающих в электроустановках. Защитное зануление и защитное заземление. Меры безопасности при такелажных работах. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим. Телефоны экстренного вызова. Меры пожарной безопасности. | 2 |  |
|  | Практические занятия Изучение факторов, влияющих на исход поражения электрическим током Назначение каждого вида защитных средств Изучение защитных средств от поражения статическим электричеством Изучение последовательности осмотра электроустановок Организационные и технические мероприятия, выполняемые перед началом работ Оказание первой доврачебной помощи | 6 |  |
|  | Контрольная работа | 2 |  |
| Самостоятельная работа Подготовка выступлений, творческих заданий, рефератов, учебных проектов и др. (в рамках участия в работе научных обществ, научно-практических конференций, кружков технического творчества) Работа по написанию выпускной письменной экзаменационной работы. |  | 18 |  |
| Учебная практика Виды работ Ознакомление с учебной электромонтажной мастерской. Правила внутреннего распорядка. Организация рабочего места. Инструктаж по безопасности труда и пожарной безопасности. Инструменты, приспособления и механизмы, применяемые при монтаже электрического контакта, приемы работ с ними Удаление изоляции на концах проводов различного сечения: монтерским ножом, клещами, приспособлениями для снятия Выполнение колечек и пестиков на концах токоведущих жил проводов однопроволочных и многопроволочных. Опрессовка токоведущих жил проводов и кабелей наконечниками, оконцевание медных жил проводов и кабелей пайкой с помощью наконечников. Соединение и ответвление однопроволочных проводов сечением до 6 мм. Выполнение соединений алюминиевых жил опрессовкой гильзами, сваркой. Ознакомление с приемами термитной и газовой сварки алюминиевых жил проводов. Соединение и оконцевание проводов сечением до 70 мм всеми способами. Присоединение концов проводов и кабелей к зажимам аппаратов и изолирование мест соединения. Выбор трасс электропроводок. Выполнение разметочных работ: последовательность операций при разметке, при разметке, инструменты и приспособления, - приемы разметочных работ, новейшие технологии при разметке. Выполнение пробивных и крепежных работ: безопасность труда, инструменты и приспособления при выполнении пробивных работ. Технология пробивных и крепежных работ. Сверление отверстий электрифицированным инструментом, - работа пробивной пиротехнической колонки., работа с ручным и механизированным инструментом. Выбор вяжущего раствора. Выбор клеев. Установка опор, крепежных изделий и электромонтажных конструкций с помощью вяжущих растворов. - Установка опор на стенах, потолках, соединительных и ответвительных коробок для скрытых проводок. Прокладка проводов и небронированных кабелей: безопасность труда при прокладке по подготовленным трассам, - применяемый инструмент и приспособления. - Выполнение монтажа открытых электропроводок проводами различных марок. Прокладка проводов и кабелей различными способами. Упражнения в овладении приемами крепления проводов и контрольных кабелей хомутами, скобами Открытая и скрытая прокладка плоских проводов с выполнением всех промежуточных монтажных операций и установкой коробок. Выполнение монтажа скрытых электропроводок при крупноблочном и крупнопанельном строительстве, со схемами проводок для индустриального монтажа. Монтаж проводов в стальных и пластмассовых трубах. Выполнение монтажа проводов на лотках и коробках. Испытание сопротивления изоляции мегомметром. Монтаж светильников: техника безопасности при монтаже светильников, приспособления и инструмент для монтажа светильников, освоение приемов монтажа светильников при электропроводках разного вида. Установка осветительных щитков и присоединение их к сети. Присоединение к сети различных электроустановочных изделий: счетчиков, звонков, прожекторов. Проверка фазных и нулевых жил проводов. Заземление металлических корпусов светильников. Включение освещения с помощью реле, пускателей, с сигнализацией подачи питания. Включение освещения с двух мест, с применением магнитного пускателя Включение освещения с двух мест, с применением магнитного пускателя, с сигнализацией режима работ Техника безопасности при монтаже распределительных устройств и вторичных цепей в сетях напряжением до 1000 В. Знакомство с предприятием, режимом работы, пожарной безопасностью на предприятии. Выбор инструмента для размещения аппаратов управления распределительных устройств в сетях напряжением до 1000 В. Разметка для монтажа аппаратов управления распределительных устройств. Монтаж и несложный ремонт рубильников: крепежа рукоятки, подвижных ножей и неподвижных (губок) контактов, рычажного привода. Монтаж и несложный ремонт выключателей нагрузки: рамы, верхних и нижних изоляторов, дугогасительных камер, подвижных контактных ножей, фарфоровых тяг. Монтаж и несложный ремонт приводов выключателей нагрузки: электромагнитный привод - сигнально блокировочные контакты, отключающие и включающие магниты, клеммной колодки и пружинного привода. Монтаж и несложный ремонт разъединителей: основания, фарфоровых опорных изоляторов, подвижного контакта (ножа) и неподвижного контакта, изолирующей штанги Монтаж и несложный ремонт масляных выключателей: рамы, фарфоровых изоляторов, полюсов выключателя, главного вала и подвижных контактов, выпрямляющего механизма, стержневого контакта, роликового токосъема, маслоотделителя Монтаж и несложный ремонт приводов выключателей нагрузки: пружинный привод – электродвигатель, рычажный механизм, ударника расцепителя, защелки, сигнально-блокировочных контактов Монтаж и несложный ремонт электромагнитных выключателей: рамы, фарфоровых изоляторов, изоляционных тяг, изоляции токоподвода, катушек магнитного дутья, главных контактов. Монтаж и несложный ремонт фарфоровых изоляторов (опорных и проходных): фарфорового полого корпуса, верхней арматуры (колпачка) для крепления шин и фланца, крепежных деталей. Монтаж и несложный ремонт токоограничивающих реакторов: бетонные реакторы – обмотки реакторов, бетонные колонки, опорные фарфоровые изоляторы. Монтаж и несложный ремонт трубчатого разрядника: электродов, зажимов, трубки (из фибры или винипласта) заземление стержневого электрода. Монтаж и несложный ремонт вентильного разрядника: вилитовых дисков, блоков искровых промежутков, армированных чугунных фланцев, стальных дисков, прокладок, спиральной пружины. Монтаж и несложный ремонт электрических шкафов: внешний осмотр, осмотр после отключения цепи короткого замыкания, определить состояние дверей шкафов, замков, цепей заземления, изоляции, проверка смазки на трущихся поверхностях, всех механических систем, тяг, блокировок, неподвижных разъемных контактов, главных и вспомогательных цепей. Проверка (при необходимости ремонт, замена) состояния болтовых и разъемных соединений главных и вспомогательных цепей, при необходимости замена ламелей, пружин и других изношенных деталей. Очистку всего оборудования и особенно изоляционных деталей от пыли и грязи. Монтаж и несложный ремонт электрических щитов: панелей, пультов и пульт – панелей (основные элементы), вспомогательные элементы – торцовые панели и радиальные, угловые и плоские фасадные вставки (для щитов релейной защиты и автоматики, применяют реечные панели). Сборку металлического каркаса щита на строительном основании выполняют до настила чистого пола (в строительном основании делают пазы и отверстия). Коробчатые конструкции сначала закрепляют на строительном основании анкерными болтами, заложенными в гнезде или сваркой. Монтаж и несложный ремонт станций управления распределительных устройств в сетях напряжением до 1000 В: Ремонт станций управления проводят при отключенном напряжении питания (основного и резервного). После полного отключения станций устанавливают необходимые защитные заземления, ограждения, вывешивают плакаты и оформляют наряд. Ремонт начинают с изучения ведомости дефектов и наружного осмотра: нарушение крепления станций, отклонение от вертикального положения гасительных камер, изменение цвета гибких соединителей, состояние заземления каркаса станций. Станцию очищают от пыли, грязи и засохшей смазки. Специальным набором ключей проверяют контактные соединения схем первичной и вторичной коммутации. Монтаж и несложный ремонт шин: ремонт и монтаж начинается от сборных шин и линейных соединений (транзитной части РУ). Такой порядок позволяет при необходимости, не закончив весь объем работ, включить сборные шины и создать нормальную схему для других подстанций. Шины при ремонте очищают от пыли и проверяют контактные соединения. Рабочие поверхности контактных соединений непосредственно перед сборкой подготавливают: медные – зачищают, алюминиевые – зачищают и покрывают нейтральной смазкой (вазелином, ЦИАТИМ-221), с защитным покрытием – промывают органическим растворителем. Поверхности паянных или сварных деталей предварительно зачищают и обезжиривают. При эксплуатации контакты контролируют постоянным или переносным термоиндикатором. Швы стыков соединяемых шин (алюминиевых, медных с алюминиевыми) в сырых помещениях покрывают двумя – тремя слоями глифталевого лака. Монтаж заземляющего устройства РУ: заземлять необходимо – каркасы распределительных щитов и щитов управления, щитков и шкафов, металлические оболочки и броню контрольного и силового кабеля, металлические конструкции с установками электрооборудования, металлические корпуса подвижных и переносных электроприемников .в цепи заземления не должны устанавливаться предохранители, разъединители и другие коммутационные аппараты. Заземляемое оборудование необходимо выполнять параллельным соединением с заземляющим контуром. Заземлитель и заземляющие проводники соединяют сваркой и, как исключение, болтами. Контактные поверхности болтовых соединений должны быть зачищены до металлического блеска и покрыты тонким слоем вазелина. Открыто проложенные проводники заземления окрашивают полосками краской желтого и зеленого цвета. Заземляющие проводники внутри сырых помещений должны находится от стены на расстоянии 10-20 мм. При ремонте оборудования РУ проверяют состояние заземляющего устройства и окрашивают открыто проложенные заземляющие проводники. При этом измеряют сопротивление заземления, выборочно раскрывают грунт, чтобы убедиться в отсутствии коррозии заземляющего устройства. При осмотре надежность мест сварки контролируют легкими ударами молотка. Виды работ Монтаж и несложный ремонт электромагнитных реле (всех марок): все выполняется с соблюдением правил техники безопасности. Внешний осмотр (состояние корпуса, контактных выводов), проверка на работоспособность (включение в сеть), проверка зазора между сердечником и якорем, проверка на работоспособность контактов комбинированным прибором Ц 4342 (или 4340 и т.д.). Выявленные дефекты устраняются. Монтаж и несложный ремонт кнопочных постов (всех марок): все выполняется с соблюдением правил техники безопасности. Внешний осмотр (состояние корпуса, контактных выводов, возвратных пружин), проверка комбинированным прибором Ц4342 (4340 и т.д.) на работоспособность контактов. Выявленные дефекты устраняются. Монтаж и несложный ремонт автоматических выключателей (всех марок): все выполняется с соблюдением правил техники безопасности. Внешний осмотр (состояние корпуса, контактных выводов, взводных пружин), проверка комбинированным прибором Ц4342 (4340 и т.д.) на работоспособность (включение и отключение). Выявленные дефекты устраняются. Монтаж и несложный ремонт УЗО (устройство автоматического отключения): все выполняется с соблюдением правил техники безопасности. Внешний осмотр (состояние корпуса, контактных выводов, взводных пружин), проверка комбинированным прибором Ц4342 (4340 и т.д.) на работоспособность (включение и отключение). Выявленные дефекты устраняются. Монтаж и несложный ремонт пакетных выключателей (всех марок): все выполняется с соблюдением правил техники безопасности. Внешний осмотр (состояние корпуса, контактных выводов), проверка комбинированным прибором Ц4342 (4340 и т.д.) на работоспособность контактов. Выявленные дефекты устраняются. Монтаж и несложный ремонт путевых выключателей (всех марок): все выполняется с соблюдением правил техники безопасности. Внешний осмотр (состояние корпуса, контактных выводов, возвратных пружин), проверка комбинированным прибором Ц4342 (4340 и т.д.) на работоспособность контактов. Выявленные дефекты устраняются. Монтаж и несложный ремонт магнитных пускателей (всех марок): все выполняется с соблюдением правил техники безопасности. Внешний осмотр (состояние корпуса, контактных выводов), проверка на работоспособность (включение в сеть), проверка зазора между сердечником и якорем, проверка на работоспособность силовых контактов и контактов цепи управления. Выявленные дефекты устраняются. Монтаж и несложный ремонт магнитных контакторов (всех марок): все выполняется с соблюдением правил техники безопасности. Внешний осмотр (состояние корпуса, контактных выводов), проверка на работоспособность (включение в сеть), проверка зазора между сердечником и якорем, проверка на работоспособность силовых контактов и контактов цепи управления. Выявленные дефекты устраняются. Монтаж и несложный ремонт реле времени все выполняется с соблюдением правил техники безопасности. Реле времени марки РВ – внешний осмотр (состояние рамы, контактов, контактных выводов), проверка на работоспособность реле, контактов. Приставка ПКИ – внешний осмотр, проверка на работоспособность контактов. Выявленные дефекты устраняются. Монтаж и несложный ремонт тепловых реле (всех марок): ): все выполняется с соблюдением правил техники безопасности. Внешний осмотр (состояние корпуса, контактных выводов, биметаллических пластин), проверка комбинированным прибором Ц4342 (или 4340 и т.д.) на работоспособность контактов (контакта – в зависимости от марки теплового реле). Выявленные дефекты устраняются. Монтаж приборов (кроме самописцев): все выполняется с соблюдением правил техники безопасности. Внешний осмотр (состояние корпусов, контактных выводов, стрелки и шкалы приборов), изучение монтажной схемы, разметка мест установки. Монтаж приборов с применением современного инструмента. Выявленные дефекты устраняются. Монтаж измерительных трансформаторов: все выполняется с соблюдением правил техники безопасности. Внешний осмотр, состояние контактных выводов. Проверка комбинированным прибором Ц4342 (или 4340 и т.д.) катушек измерительных трансформаторов (на обрыв цепи катушки). Все проверяется без подачи напряжения. Изучение принципиальной электрической и монтажной схем, монтаж измерительных трансформаторов согласно технической документации. Выявленные дефекты устраняются. Техника безопасности: организационные и технические мероприятия при выполнении электромонтажных работ. Техника безопасности при работе с электрофицированным инструментом. Техника безопасности при работе на высоте. Виды работ, выполняемые в действующих электроустановках. Средства защиты работающих в электроустановках. Защитное зануление и защитное отключение. Защитное заземление. Меры безопасности при такелажных работах. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим. Телефоны экстренного вызова. Меры пожарной безопасности |  | 468 |  |
| Производственная практика Виды работ Ознакомление с предприятием, инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии. Соединение и ответвление ТВ жил проводов и кабелей. Опрессовка ТВ жил проводов и кабелей. Пайка алюминиевых и медных труб. Разметка трасс электропроводок. Монтаж электропроводок различных видов. Монтаж осветительных установок. Разделка токоведущих жил проводов и кабелей от изоляции. Сварка и пайка токоведущих жил проводов и кабелей. Монтаж и ремонт осветительной аппаратуры. Установка светильников с лампами накаливания, люминесцентных светильников, светильников с лампами ДРЛ и прожекторов Разметка и монтаж трасс электропроводок и кабельных линий. Установка выключателей, розеток, светильников, сигнальных приборов, люминесцентных светильников, прожекторов. Монтаж световых реклам и гирлянд. Монтаж и ремонт пускорегулирующей аппаратуры в осветительных сетях. Установка и включение электроизмерительных приборов, счетчиков, трансформаторов тока и напряжения. Прокладка небронированных кабелей - безопасность труда при прокладке по подготовленным трассам - применяемый инструмент и приспособления - выполнение монтажа и прокладка проводов и кабелей различными способами Прокладка кабельной линии в траншее -рытье траншеи. Раскатка и укладка кабеля в траншеи на трассе. Средства механизации для раскатки кабеля -разделка концов силового кабеля. Заземление его оболочек -монтаж соединительной кабельной муфты. Концевые заделки силового кабеля -концевая заделка кабеля в стальных воронках, концевая заделка кабелей в резиновые перчатки. -концевая заделка кабелей эпоксидным компаудом, концевая заделка кабелей поливинилхлоридными лентами. Прокладка кабельных линий в блоках -монтаж кабеля в блочном канале Прокладка кабельных линий на опорных конструкциях и лотках. -монтаж кабельной линии на опорных конструкциях и лотках Методы определения повреждения кабеля Ремонт кабельных линий -текущий ремонт кабельных линий -ремонт кабелей, проложенных в траншеях -замена кабеля в блоках -замена кабеля в кабельных и производственных помещениях Выбор инструмента для размещения аппаратов управления распределительных устройств в сетях напряжением до 1000 В. Разметка для монтажа аппаратов управления распределительных устройств. Монтаж и несложный ремонт рубильников: крепежа рукоятки, подвижных ножей и неподвижных (губок) контактов, рычажного привода. Монтаж и несложный ремонт выключателей нагрузки: рамы, верхних и нижних изоляторов, дугогасительных камер, подвижных контактных ножей, фарфоровых тяг. Монтаж и несложный ремонт приводов выключателей нагрузки: электромагнитный привод - сигнально блокировочные контакты, отключающие и включающие магниты, клеммной колодки и пружинного привода. Монтаж и несложный ремонт разъединителей: основания, фарфоровых опорных изоляторов, подвижного контакта (ножа) и неподвижного контакта, изолирующей штанги Монтаж и несложный ремонт масляных выключателей: рамы, фарфоровых изоляторов, полюсов выключателя, главного вала и подвижных контактов, выпрямляющего механизма, стержневого контакта, роликового токосъема, маслоотделителя Монтаж и несложный ремонт приводов выключателей нагрузки: пружинный привод – электродвигатель, рычажный механизм, ударника расцепителя, защелки, сигнально-блокировочных контактов Монтаж и несложный ремонт электромагнитных выключателей: рамы, фарфоровых изоляторов, изоляционных тяг, изоляции токоподвода, катушек магнитного дутья, главных контактов. Монтаж и несложный ремонт фарфоровых изоляторов (опорных и проходных): фарфорового полого корпуса, верхней арматуры (колпачка) для крепления шин и фланца, крепежных деталей. Монтаж и несложный ремонт токоограничивающих реакторов: бетонные реакторы – обмотки реакторов, бетонные колонки, опорные фарфоровые изоляторы. Монтаж и несложный ремонт трубчатого разрядника: электродов, зажимов, трубки (из фибры или винипласта) заземление стержневого электрода. Монтаж и несложный ремонт вентильного разрядника: вилитовых дисков, блоков искровых промежутков, армированных чугунных фланцев, стальных дисков, прокладок, спиральной пружины. Монтаж и несложный ремонт электрических шкафов: внешний осмотр, осмотр после отключения цепи короткого замыкания, определить состояние дверей шкафов, замков, цепей заземления, изоляции, проверка смазки на трущихся поверхностях, всех механических систем, тяг, блокировок, неподвижных разъемных контактов, главных и вспомогательных цепей. Проверка (при необходимости ремонт, замена) состояния болтовых и разъемных соединений главных и вспомогательных цепей, при необходимости замена ламелей, пружин и других изношенных деталей. Очистку всего оборудования и особенно изоляционных деталей от пыли и грязи. Монтаж и несложный ремонт электрических щитов: панелей, пультов и пульт – панелей (основные элементы), вспомогательные элементы – торцовые панели и радиальные, угловые и плоские фасадные вставки (для щитов релейной защиты и автоматики, применяют реечные панели). Сборку металлического каркаса щита на строительном основании выполняют до настила чистого пола (в строительном основании делают пазы и отверстия). Коробчатые конструкции сначала закрепляют на строительном основании анкерными болтами, заложенными в гнезде или сваркой. Монтаж и несложный ремонт станций управления распределительных устройств в сетях напряжением до 1000 В: Ремонт станций управления проводят при отключенном напряжении питания (основного и резервного). После полного отключения станций устанавливают необходимые защитные заземления, ограждения, вывешивают плакаты и оформляют наряд. Ремонт начинают с изучения ведомости дефектов и наружного осмотра: нарушение крепления станций, отклонение от вертикального положения гасительных камер, изменение цвета гибких соединителей, состояние заземления каркаса станций. Станцию очищают от пыли, грязи и засохшей смазки. Специальным набором ключей проверяют контактные соединения схем первичной и вторичной коммутации. Монтаж и несложный ремонт шин: ремонт и монтаж начинается от сборных шин и линейных соединений (транзитной части РУ). Такой порядок позволяет при необходимости, не закончив весь объем работ, включить сборные шины и создать нормальную схему для других подстанций. Шины при ремонте очищают от пыли и проверяют контактные соединения. Рабочие поверхности контактных соединений непосредственно перед сборкой подготавливают: медные – зачищают, алюминиевые – зачищают и покрывают нейтральной смазкой (вазелином, ЦИАТИМ-221), с защитным покрытием – промывают органическим растворителем. Поверхности паянных или сварных деталей предварительно зачищают и обезжиривают. При эксплуатации контакты контролируют постоянным или переносным термоиндикатором. Швы стыков соединяемых шин (алюминиевых, медных с алюминиевыми) в сырых помещениях покрывают двумя – тремя слоями глифталевого лака. Монтаж заземляющего устройства РУ: заземлять необходимо – каркасы распределительных щитов и щитов управления, щитков и шкафов, металлические оболочки и броню контрольного и силового кабеля, металлические конструкции с установками электрооборудования, металлические корпуса подвижных и переносных электроприемников.в цепи заземления не должны устанавливаться предохранители, разъединители и другие коммутационные аппараты. Заземляемое оборудование необходимо выполнять параллельным соединением с заземляющим контуром. Заземлитель и заземляющие проводники соединяют сваркой и, как исключение, болтами. Контактные поверхности болтовых соединений должны быть зачищены до металлического блеска и покрыты тонким слоем вазелина. Открыто проложенные проводники заземления окрашивают полосками краской желтого и зеленого цвета. Заземляющие проводники внутри сырых помещений должны находится от стены на расстоянии 10-20 мм. При ремонте оборудования РУ проверяют состояние заземляющего устройства и окрашивают открыто проложенные заземляющие проводники. При этом измеряют сопротивление заземления, выборочно раскрывают грунт, чтобы убедиться в отсутствии коррозии заземляющего устройства. При осмотре надежность мест сварки контролируют легкими ударами молотка. Разбор принципиальных электрических и монтажных схем управления процессом на конкретном рабочем месте, ознакомление с особенностями всего технологического процесса. Монтаж шинопроводов Монтаж распределительных щитов, осветительных шкафов Монтаж шкафов РУ Монтаж защитной аппаратуры, коммутационной аппаратуры, релейной аппаратуры Монтаж трансформаторов тока, трансформаторов напряжения Монтаж выключателей нагрузки Монтаж разъединителей Монтаж масляных выключателей Монтаж приводов выключателей нагрузки Монтаж пускорегулирующей аппаратуры (кнопочных постов, электромагнитных реле, магнитных пускателей, конечных выключателей, реле времени, выключатели, переключатели) Монтаж электрических двигателей в различном электрооборудовании промышленных, подъемно-транспортных установок и металлообрабатывающих станков. Измерение сопротивление изоляции мегаомметром. Выполнение работ 3-4 разрядов электромонтажника. |  | 72 |  |
| Экзамен по модулю |  | 6 |  |
| Всего по ПМ 04 |  | 770 |  |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие специальные помещения:

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета «Технологии и оборудования производства электротехнических изделий»; мастерских: слесарно-механической и электромонтажной.

Оборудование учебного кабинета «Технология и оборудование производства электротехнических изделий» и рабочих мест кабинета:

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия.

Технические средства обучения:

- компьютеры (для обучающихся и преподавателя);

- принтер, сканер, мультимедийный проектор;

- интерактивная доска;

- программное обеспечение.

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских:

1. Слесарно-механической:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные и др.;

- набор слесарных инструментов;

- набор измерительных инструментов;

- приспособления;

- заготовки для выполнения слесарных работ.

2. Электромонтажной:

- электромонтажный комплекс по количеству обучающихся;

- наборы инструментов;

- заготовки

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Сивков, А. А.  Основы электроснабжения: учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Сивков, А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 173 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01344-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537960

- Лыкин, А. В.  Электрические системы и сети: учебник для среднего профессионального образования / А. В. Лыкин. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 362 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10376-2. — Текст электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542125

- Фролов, Ю. М.  Электроснабжение промышленных предприятий: учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. М. Фролов. — Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 351 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16524-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544524

- В.М. Нестеренко, А.М.Мысьянов: Технология электромонтажных работ учебник для учреждений нач. и сред. Проф. Образования – 10 издание стереотипное – М.: Издательский центр «Академия», 2020. – 592с.

- Н.А. Акимова и др. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. М: «Академия», 2015. - 296 с.

- Н.А. Акимова и др. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. М: «Академия», 2015. - 296 с.

- Сидорова Л.Г. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций (1-е изд.) учебник. - М.: ИЦ Академия, 2016

Дополнительные источники:

Учебники:

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электроборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. кн.1: учебник для нач. проф. образования. -4-изд., стер. -М. Издательский центр «Академия», 2009. - 208 с.

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электроборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. кн.2: учебник для нач. проф. образования. -4-изд., стер. -М. Издательский центр «Академия», 2009. - 256 с.

- Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: Учеб.пособие для нач.проф.образования М.: Издательский центр «академия», 2004.-592 с.

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: Учеб. для нач. проф. образования. - М.: ИРПО; ПрофОбрИздат, 2002. -240 с.

- Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника: Учеб. Пособие для нач.    проф. образования. – М.ю: Издательский центр «Академия», 2003. - 336 с.

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание. Ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: Учеб для нач. проф. образования: Учеб. пособие для проф. образования М.Ю. Сибикин - М.: Издательский центр «Академия», 2003. - 432 с.

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах) | - правильная организация рабочего места при выполнении монтажа электропроводок; - чтение электрических принципиальных и монтажных схем электропроводок; - четкое проектирование расположения электрических аппаратов, счётчиков учёта электроэнергии, щитков освещения; - демонстрация навыков выполнения разметочных, пробивных и крепёжных работ; - грамотный монтаж электропроводок всех типов с выполнением всех промежуточных операций; - демонстрация навыков работы инструментом и приспособлениями; - демонстрация навыков соблюдения правил техники безопасности при работе с электрофицированным и перфорированным инструментом. | Текущий и рубежный контроль в форме: тестирования, контрольных работ по темам МДК, проверочных работ по учебной практике. Зачеты по учебной и производственной практике. Комплексный экзамен по модулю (выпускная практическая квалификационная работа) Защита выпускной письменной экзаменационной работы. Экспертная оценка выполнения практического задания и внеаудиторной самостоятельной работы. |
| Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты. | - обоснованный выбор типа светильников; - демонстрация ревизии и зарядки светильников всех марок; - выбор и демонстрация монтажа светильников, установочных изделий и аппаратов в зависимости от вида электропроводки; - демонстрация навыков соблюдения техники безопасности при монтаже; | Текущий и рубежный контроль в форме: тестирования, контрольных работ по темам МДК, проверочных работ по учебной практике. Зачеты по учебной и производственной практике. Комплексный экзамен по модулю Защита выпускной письменной экзаменационной работы. Экспертная оценка выполнения практического задания и внеаудиторной самостоятельной работы. |
| Контролировать качество выполняемых работ. | - чтение электрических принципиальных и монтажных схем освещения; - определение путей и средств повышения качества монтажа электропроводки с экономической точки зрения (расчёт и выбор сечения, длинны и трассы проводов и кабелей) | Текущий и рубежный контроль в форме: тестирования, контрольных работ по темам МДК, проверочных работ по учебной практике. Зачеты по учебной и производственной практике. Комплексный экзамен по модулю (выпускная практическая квалификационная работа) Экспертная оценка выполнения практического задания и внеаудиторной самостоятельной работы |
| Производить ремонт осветительных сетей и оборудования. | - демонстрация навыков определения неисправностей осветительных сетей; - грамотная разборка, ремонт и сборка светильников всех типов и осветительных аппаратов: - демонстрация навыков соблюдения правил электробезопасности. | Текущий и рубежный контроль в форме: тестирования, контрольных работ по темам МДК, проверочных работ по учебной практике. Зачеты по учебной и производственной практике. Комплексный экзамен по модулю (выпускная практическая квалификационная работа) |
| Производить подготовительные работы. | -грамотное чтение технической и проектной документации - обоснованный выбор инструмента и приспособлений для проведения подготовительных работ - обоснованный выбор кабельной продукции и проводов - соблюдение выполнения последовательности разметки согласно нормативным документам - соблюдение правил ТБ при проведении подготовительных работ | Текущий и рубежный контроль в форме: тестирования, контрольных работ по темам МДК, проверочных работ по учебной практике. Зачеты по учебной и производственной практике. Комплексный экзамен по модулю Защита выпускной письменной экзаменационной работы. Экспертная оценка выполнения практического задания и внеаудиторной самостоятельной работы. |
| Выполнять различные типы соединительных электропроводок. | - грамотное чтение технической документации - обоснованный выбор инструмента и приспособлений - правильное выполнение разметки согласно нормативным документам - правильное выполнение, согласно нормативным документам, оконцевания и присоединения токоведущих жил (твж) проводов и кабелей (различного сечения) к контактным выводам электрооборудования - правильное выполнение, согласно нормативным документам, монтажа различных видов электропроводок - правильное ведение монтажа электротехнических устройств, согласно выданной технической документации - правильное срабатывание смонтированных принципиальных электрических схем, согласно выданной технической документации - соблюдение правил ТБ при выполнении монтажа разных видов электрических проводок | Текущий и рубежный контроль в форме: тестирования, контрольных работ по темам МДК, проверочных работ по учебной практике. Зачеты по учебной и производственной практике. Комплексный экзамен по модулю Защита выпускной письменной экзаменационной работы. Экспертная оценка выполнения практического задания и внеаудиторной самостоятельной работы. |
| Устанавливать и подключать распределительные устройства. | - грамотное чтение технической документации - обоснованный выбор инструмента и приспособлений, согласно выданной технической документации - правильное выполнение разметки согласно нормативным документам для монтажа шин, выключателей высокого напряжения, выключателей нагрузки, приводов выключателей нагрузки, реакторов, разъединителей, отделителей, приводов для разъединителей, изоляторов опорных фарфоровых панелей, шкафов и аккумуляторных батарей - правильное выполнение, согласно нормативным документам, монтажа и подключения: шин, выключателей высокого напряжения, выключателей нагрузки, приводов выключателей нагрузки, токоограничивающих реакторов, разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, приводов для разъединителей и короткозамыкателей, изоляторов опорных фарфоровых, для панелей, шкафов и аккумуляторных батарей - соблюдение правил ТБ при выполнении монтажа распределительных устройств | Текущий и рубежный контроль в форме: тестирования, контрольных работ по темам МДК, проверочных работ по учебной практике. Зачеты по учебной и производственной практике. Комплексный экзамен по модулю Защита выпускной письменной экзаменационной работы. Экспертная оценка выполнения практического задания и внеаудиторной самостоятельной работы. |
| Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей. | - грамотное чтение технической документации - обоснованный выбор инструмента и приспособлений, согласно выданной технической документации - соблюдение выполнения последовательности разметки мест установки, согласно нормативным документам, для приборов и аппаратов вторичных цепей - правильное выполнение монтажа приборов и аппаратов вторичных цепей, согласно выданной технической документации - правильное подключение приборов и аппаратов вторичных цепей согласно выданной технической документации - соблюдение правил ТБ при выполнении монтажа и подключения приборов и аппаратов вторичных цепей | Текущий и рубежный контроль в форме: тестирования, контрольных работ по темам МДК, проверочных работ по учебной практике. Зачеты по учебной и производственной практике. Комплексный экзамен по модулю Защита выпускной письменной экзаменационной работы. Экспертная оценка выполнения практического задания и внеаудиторной самостоятельной работы. |
| Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей. | - безупречное выполнение разметки, согласно выданной технической документации - соблюдать требования при выполнении монтажа распределительных устройств и аппаратов вторичных цепей согласно выданной технической документации - качественное выполнение крепления распределительных устройств и аппаратов вторичных цепей - качество настройки и регулировки устройств защиты и автоматики | Текущий и рубежный контроль в форме: тестирования, контрольных работ по темам МДК, проверочных работ по учебной практике. Зачеты по учебной и производственной практике. Комплексный экзамен по модулю Защита выпускной письменной экзаменационной работы. Экспертная оценка выполнения практического задания и внеаудиторной самостоятельной работы. |
| Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей. | - грамотное чтение технической документации (паспорта выключателей высокого напряжения, выключателей нагрузки, приводов выключателей нагрузки, реакторов, разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, приводов для разъединителей и короткозамыкателей, изоляторов опорных фарфоровых, для панелей, шкафов и аккумуляторных батарей) - правильное чтение технической документации (паспорта аппаратов вторичных цепей) - обоснованный выбор инструмента, приспособлений и контролирующих приборов для выполнения ремонта - правильная методика применения контрольно-измерительных приборов при ремонте распределительных устройств и вторичных цепей | Текущий и рубежный контроль в форме: тестирования, контрольных работ по темам МДК, проверочных работ по учебной практике. Зачеты по учебной и производственной практике. Комплексный экзамен по модулю Защита выпускной письменной экзаменационной работы. Экспертная оценка выполнения практического задания и внеаудиторной самостоятельной работы. |