Министерство образования и науки Хабаровского края

Краевое государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение

«Амурский политехнический техникум»

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ПМ. 04 Освоение профессии рабочего, должности служащего

Программа учебной практики по профессиональному модулю ПМ. 04 Освоение профессии рабочего, должности служащего разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования

Организация - разработчик:  Краевое государственное бюджетное        профессиональное образовательное учреждение

«Амурский политехнический техникум»

Разработчик:

Кирюшин Андрей Владимирович, мастер производственного обучения

СОДЕРЖАНИЕ

- общая характеристика ПРОГРАММЫ практики

- СТРУКТУРА и содержание ПРОГРАММЫ практики

- условия реализации программы учебной практики

- Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ. 04 Освоение профессии рабочего, должности служащего

1.1 Цель и планируемые результаты освоения программы практики

В результате прохождения учебной практики по профессиональному модулю студент должен освоить вид профессиональной деятельности Освоение профессии рабочего, должности служащего (Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования) и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции.

    - Перечень общих компетенций

| Код | Общие компетенции |
| --- | --- |
| ## ОК 01 | ## Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ## ОК 02 | ## Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ## ОК 03 | ## Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ## ОК 04 | ## Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ## ОК 05 | ## Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ## ОК 07 | ## Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ## ОК 09 | ## Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ## ОК 10 | ## Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке |

    - Перечень профессиональных компетенций

| ## Код | ## Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 4 | Освоение профессии рабочего, должности служащего |
| ## ПК 4.1 | Выполнять сборку, монтаж и установку основных узлов электрических аппаратов, электрических машин, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования |
| ## ПК 4.2 | Выполнять монтаж электрических сетей |
| ## ПК 4.3 | . Принимать в эксплуатацию электрические аппараты, электрические машины, электрооборудование трансформаторных подстанций и цеховое электрооборудование |
| ## ПК 4.4 | Производить оперативные переключения и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования |
| ## ПК 4.5 | Выполнять плановые осмотры и испытания устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования. |
| ## ПК 4.6 | Осуществлять контроль состояния электрооборудования и устройств электроснабжения с помощью измерительных приборов в процессе технического обслуживания. |
| ## ПК 4.7 | Вести учет первичных данных по техническому обслуживанию устройств электроснабжения и электрооборудования в журналах. |
| ## ПК 4.8 | Выявлять причины неисправностей с целью обеспечения бесперебойной работы устройств электроснабжения и электрооборудования, в том числе электрических машин и аппаратов, электрооборудования трансформаторных подстанций и цехового электрооборудования |
| ## ПК 4.9 | Выполнять работы по ремонту и замене устройств электроснабжения и электрооборудования |
| ## ПК 4.10 | Контролировать качество выполняемых ремонтных работ устройств электроснабжения и электрооборудования |

    - В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт в | - выполнения слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; - проведения подготовительных работ для сборки электрооборудования; - сборки по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования; - заполнения технологической документации; - - работы с измерительными электрическими приборами, средствами измерений, стендами; - выполнения работ по техническому обслуживанию (ТО) электрооборудования промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, воздушных линий, пускорегулирующей аппаратуры, трансформаторов и трансформаторных подстанций, электрических машин, распределительных устройств; |
| --- | --- |
| уметь | - выполнять ремонт осветительных электроустановок, силовых трансформаторов, электродвигателей; - выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций; - выполнять прокладку кабеля, монтаж воздушных линий, проводов и тросов; - выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты; - выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие; - читать электрические схемы различной сложности; - выполнять расчеты и эскизы, необходимые при сборке изделия; - выполнять сборку, монтаж и регулировку электрооборудования промышленных предприятий; - ремонтировать электрооборудование промышленных предприятий в соответствии с технологическим процессом; - применять безопасные приемы ремонта; - выполнять испытания и наладку осветительных электроустановок; - проводить электрические измерения; - снимать показания приборов; - проверять электрооборудование на соответствие чертежам, электрическим схемам, техническим условиям; - разбираться в графиках ТО и ремонта электрооборудования и проводить плановый предупредительный ремонт (ППР) в соответствии с графиком; - производить межремонтное техническое обслуживание электрооборудования; - оформлять ремонтные нормативы, категории ремонтной сложности и определять их; - устранять неполадки электрооборудования во время межремонтного цикла; - производить межремонтное обслуживание электродвигателей |
| знать | - технологические процессы сборки, монтажа, регулировки и ремонта; - слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение; - приемы и правила выполнения операций; - рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования; - наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; - требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ; - общую классификацию измерительных приборов; - схемы включения приборов в электрическую цепь; - документацию на техническое обслуживание приборов; - систему эксплуатации и поверки приборов; - общие правила технического обслуживания измерительных приборов; - задачи службы технического обслуживания; - виды и причины износа электрооборудования; - организацию технической эксплуатации электроустановок; - обязанности электромонтера по техническому обслуживанию электрооборудования и обязанности дежурного электромонтера; - порядок оформления и выдачи нарядов на работу |

1.2 Количество часов, отводимое на освоение программы учебной практики по профессиональному модулю – 468 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

3.1. Тематический план программы учебной практики

| № тем |  | Наименование разделов, тем занятий, виды работ |  | Кол-во часов | Коды ПК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Слесарный курс |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Вводное занятие |  | 2 |  | ПК 4.1 |
| 1.2 | Безопасность труда и пожарная безопасность при слесарных работах |  | 1 |  |  |
| 1.3 | Правка и гибка металла |  | 3 |  |  |
| 1.4 | Разметка плоскостная и пространственная |  | 6 |  |  |
| 1.5 | Рубка металла |  | 12 |  |  |
| 1.6 | Опиливание металла |  | 12 |  |  |
| 1.7 | Резка металла |  | 6 |  |  |
| 1.8 | Сверление, зенкование, зенкерование, и развертывание отверстий |  | 6 |  |  |
| 1.9 | Обработка резьбовых поверхностей |  | 3 |  |  |
| 1.10 | Клепка |  | 3 |  |  |
| 1.11 | Комплексная слесарная работа |  | 12 |  |  |
|  | Дифференцированный зачёт |  | 6 |  |  |
|  | Итого по разделу 1 |  | 72 |  |  |
| 2 курс 4 семестр |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Монтаж осветительных электропроводок и оборудования |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Вводное занятие. Ознакомление с электромонтажной мастерской. |  | 2 | ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 |
| 2.2 |  | Безопасность труда и пожарная безопасность. |  | 4 |  |
| 2.3 |  | Электромонтажные работы. |  | 6 |  |
| 2.4 |  | Монтаж открытой электропроводки. |  | 6 |  |
| 2.5 |  | Монтаж скрытой электропроводки. |  | 6 |  |
| 2.6 |  | Монтаж электропроводки на тросах. |  | 6 |  |
| 2.7 |  | Монтаж электропроводки в лотках и коробах, в трубах, кабель – каналах. |  | 12 |  |
| 2.8 |  | Монтаж светильников с лампами накаливания |  | 6 |  |
| 2.9 |  | Монтаж светильников с лампами люминесцентными, ДРЛ, прожекторов с галогеновыми лампами и светильников со светодиодными лампами. |  | 12 |  |
| 2.10 |  | Монтаж электроустановочных изделий. |  | 18 |  |
| 2.11 |  | Комплексные работы |  | 96 |  |
|  |  | Дифференцированный зачёт. «Монтаж скрытой электропроводки с 2мя одноклавишными выключателями, прожектором и светильником с 3мя лампами накаливания». |  | 6 |  |
|  |  | Итого за 2 полугодие 2 курса |  | 180 |  |
| 3 курс 5 семестр |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Монтаж вторичных цепей |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Техника безопасности при монтаже вторичных цепей |  | 2 | ПК 4.5 ПК 4.6 ПК 4.8 ПК 4.9 ПК 4. 10 |
| 3.2 |  | Монтаж и несложный ремонт пускорегулирующей аппаратуры |  |  |  |
| 3.2.1 |  | Монтаж и несложный ремонт кнопочных постов, пакетных выключателей, переключателей, пультов управления |  | 34 | ПК 4.5 ПК 4.6 ПК 4.8 ПК 4.9 ПК 4.10 |
| 3.2.2 |  | Монтаж и несложный ремонт электромагнитных реле |  | 30 |  |
|  |  | Дифференцированный зачет |  | 6 |  |
|  |  | итого |  | 72 |  |
| 3 курс 6 семестр |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 |  | Монтаж и несложный ремонт магнитных пускателей |  | 24 |  |
| 3.2.4 |  | Монтаж и несложный ремонт путевых выключателей |  | 6 |  |
| 3.2.5 |  | Монтаж и несложный ремонт трансформаторов тока с прибором учета |  | 12 |  |
| Раздел 3. Монтаж вторичных цепей (продолжение) |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Монтаж и несложный ремонт устройств защиты и систем автоматики вторичных цепей |  | 18 |  |
| 3.31 |  | Техника безопасности при монтаже и ремонте систем защиты и автоматики вторичных цепей |  | 1 | ПК 4.5 ПК 4.6 ПК 4.8 ПК 4.9 ПК 4.10 |
| 3.32 |  | Монтаж и несложный ремонт предохранителей, 1но и 3х полюсных автоматических выключателей |  | 5 |  |
| 3.33 |  | Монтаж и несложный ремонт УЗО (устройство защитного отключения) |  | 6 |  |
| 3.34 |  | Монтаж и несложный ремонт тепловых реле |  | 6 |  |
| 3.4 |  | Монтаж и несложный ремонт асинхронных электрических двигателей серии 4А |  | 12 |  |
| 3.5 |  | Монтаж принципиальных электрических схем с пускорегулирующей аппаратурой и электрическими двигателями |  | 30 |  |
|  |  | Проверочная работа. «Монтаж освещения в ручном и автоматическом режиме с 2х мест». Схема монтируется с фото реле, электромагнитным реле, магнитным пускателем и двумя кнопочными постами. |  | 6 |  |
|  |  | Итого 3 курс 2 полугодие |  | 108 |  |
| 4 курс 7 семестр- 36 часов |  |  |  |  |  |
| 3.5 |  | Монтаж принципиальных электрических схем с пускорегулирующей аппаратурой и электрическими двигателями (продолжение) |  | 30 |  |
|  |  | Дифференцированный зачет. Монтаж принципиальной электрической схемы управления тельфером |  | 6 |  |
|  |  | Итого |  | 468 |  |

2.2 Содержание обучения по учебной практике профессионального модуля ПМ. 04 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих

| Наименование разделов, дисциплинарных курсов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Слесарный курс |  |  | 72 |
| Тема 1.1 Вводное занятие | Содержание |  | 2 |
|  | Ознакомление учащихся с программой практики и порядком её проведения. Организация рабочего места слесаря. Ознакомление с режимом работы и правилами внутреннего распорядка в учебных мастерских. |  |  |
| Тема 1.2 Безопасность труда и пожарная безопасность при слесарных работах. | Содержание |  | 1 |
|  | Требования охраны труда при работе в учебных мастерских и на рабочих местах. Причины травматизма, виды травм, меры предупреждения травматизма. Основные правила электробезопасности. Пожарная безопасность. |  |  |
| Тема 1.3 Правка и гибка металла. | Содержание |  | 3 |
|  | Правка полосового металла, изогнутого по ребру, металла со спиральной кривизной, выпуклостей листового металла. Гибка полосового металла в слесарных тисках под различными углами. Гибка в гибочных приспособлениях. Особенности гибки труб. |  |  |
| Тема 1.4 Разметка плоскостная и пространственная. |  | Содержание | 6 |
|  |  | Подготовка деталей к разметке. Разметка осевых линий, кернение. Разметка по шаблонам. Разметка контуров деталей с отсчётом размеров от кромки и осевых линий. Установка и выверка заготовок на разметочной плите. Разметка несложных деталей по чертежу. |  |
| Тема 1.5 Рубка металла. |  | Содержание |  |
|  |  | Рубка, разрубание металла. Вырубание канавок. Рубка металла выше уровня губок тисков. Заточка инструмента. | 12 |
| Тема 1.6 Опиливание металла |  | Содержание | 12 |
|  |  | Опиливание широких поверхностей. Опиливание параллельных поверхностей. Опиливание поверхностей, расположенных под углом. Опиливание деталей по разметке и по заданным размерам. Опиливание криволинейных поверхностей. |  |
| Тема 1.7 Резка металла. |  | Содержание | 6 |
|  |  | Резка полосового и квадратного металла. Резка труб ножовкой и труборезом. Резание металла ручными и рычажными ножницами. Резание металла электроножницами. |  |
| Тема 1.8 Сверление, зенкование, зенкерование и развертывание отверстий |  | Содержание | 6 |
|  |  | Сверление сквозных отверстий по разметке, в кондукторе, по накладным шаблонам. Сверление глухих отверстий. Сверление электродрелью. Зенкерование отверстий для винтов и заклёпок. Развёртывание отверстий вручную цилиндрической и конической формы. |  |
| Тема 1.9 Обработка резьбовых поверхностей. |  | Содержание | 3 |
|  |  | Нарезание наружных резьб на болтах, шпильках. Нарезание резьбы в сквозных и глухих отверстиях. |  |
| Тема 1.10 Клёпка |  | Содержание | 3 |
|  |  | Склёпывание заклёпками с полукруглыми головками различных видов заклёпочных соединений. Склёпывание заклёпками с потайными и полупотайными головками различных видов заклёпочных соединений. |  |
| Тема 1.11 Комплексная слесарная работа |  | Содержание | 12 |
|  |  | Подготовка деталей к разметке и разметка по чертежу. Рубка металла по контуру изделия и сверление отверстий. Опиливание изделия по линиям разметки и гибка металла под различными углами. Слесарные работы. |  |
| Дифференцированный зачёт |  |  | 6 |
| Итого по разделу 1 |  |  | 72 |

| Раздел 2 Монтаж осветительных электропроводок и оборудования. |  |  | 186 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 2.1 Вводное занятие. Ознакомление с электромонтажной мастерской. |  | Содержание | 2 |
|  |  | Ознакомление с электромонтажной мастерской. Правила электробезопасности при выполнении работ в электромонтажной мастерской. Правила поведения в электромонтажной мастерской |  |
| Тема 2.2 Безопасность труда и пожарная безопасность. |  | Содержание | 4 |
|  |  | Безопасность труда в электромонтажной мастерской. Санитарная гигиена. Пожарная безопасность в учебных мастерских, телефоны экстренного вызова |  |
| Тема 2.3 Электромонтажные работы. |  | Содержание | 6 |
|  |  | Ознакомление с марками проводов и кабелей. Разделка токопроводящих жил (тпж) проводов под «штырь» и «кольцо». Присоединение тпж проводов к клеммным выводам электроустановочных изделий. Скрутка токоведущих жил проводов с последующей пропайкой. |  |
| Тема 2.4 Монтаж открытой электропроводки |  | Содержание | 6 |
|  |  | Монтаж открытой электропроводки и распаячных коробок. Соединение АППВ2х2.5 и ПВ3 проводов в распаячных коробках, согласно электрической схемы с применением колпачков СИЗ |  |
| Тема 2.5 Монтаж скрытой электропроводки. |  | Содержание | 6 |
|  |  | Монтаж скрытой электропроводки и распаячных коробок. Соединение АППВ2х2.5 и ПВ3 проводов в распаячных коробках, согласно электрической схемы с применением колпачков СИЗ |  |
| Тема 2.6 Монтаж электропроводки на тросах. |  | Содержание | 6 |
|  |  | Монтаж электрической проводки на тросе. Монтаж светильников на тросе. Монтаж кабеля (АКВВГ19х2.5 и АВВГ4х2.5 на тросе и соединение токопроводящих жил в распаячных коробках с применением колпачков СИЗ и клеммных зажимов |  |
| Тема 2.7 Монтаж электропроводки в лотках и коробах, в трубах, кабель – каналах. |  | Содержание | 12 |
|  |  | Монтаж электропроводки в лотках, коробах и трубах. Монтаж распаячных коробок. Соединение токопроводящих жил проводов (АПВ, АППВ и ПВ3) в распаячных коробках с применением колпачков СИЗ и клеммных зажимов. Монтаж электропроводки в кабель-канале. Соединение токопроводящих жил проводов ПВ3 в распаячных коробках с применением колпачков СИЗ и клеммных зажимов |  |
| Тема 2.8 Монтаж светильников с лампами накаливания |  | Содержание | 6 |
|  |  | Монтаж светильников с лампами накаливания (2 шт.) и одноклавишным выключателем. |  |
| Тема 2.9 Монтаж светильников с лампами люминесцентными, ДРЛ, прожекторов с галогеновыми лампами и светильников со светодиодными лампами |  | Содержание | 12 |
|  |  | Монтаж светильников с лампами люминесцентными (1но и 2х ламповые светильники) со стартерным зажиганием. Монтаж светильников с лампами ДРЛ, прожекторов с галогеновыми лампами и светильников со светодиодными лампами. |  |
| Тема 2.10 Монтаж электроустановочных изделий. |  | Содержание | 18 |
|  |  | Монтаж электроустановочных изделий для открытой электропроводки (1но, 2х клавишные выключатели, розетки). Монтаж электроустановочных изделий для скрытой электропроводки (1но, 2х и 3х клавишные выключатели, розетки без заземления, диммеры). Монтаж электроустановочных изделий для скрытой электропроводки (2х и 3х клавишные выключатели, проходные выключатели, диммеры, розетки с заземлением). |  |
| Тема 2.11 Комплексные работы |  | Содержание | 96 |
|  |  | Техника безопасности при выполнении комплексных работ. Ревизия, мелкий ремонт и монтаж потолочных, настенных электропатронов. Монтаж электрической схемы «Включение освещения 2х клавишным выключателем». Проверка на работоспособность смонтированной схемы. Ревизия, мелкий ремонт и монтаж потолочных электропатронов. Монтаж электрической схемы «Включение освещения выключателями 1но и 2х клавишными» и монтаж электрической розетки без заземления. Проверка на работоспособность смонтированной схемы. Ревизия, мелкий ремонт и монтаж 1но и 2х клавишных выключателей с 2х и 3х ламповыми светильниками с лампами накаливания. Монтаж электрической розетки с заземлением для скрытой электропроводки. Проверка на работоспособность смонтированной схемы. Ревизия, мелкий ремонт и монтаж 3х клавишного выключателя с 3х ламповым светильником и 2х клавишным выключателем с 2х ламповым светильником. Монтаж электрической розетки (2 шт.) с заземлением для скрытой электропроводки. Проверка на работоспособность смонтированной схемы. Ревизия, мелкий ремонт и монтаж проходных выключателей и диммера в схеме освещения с 2х и 3х ламповыми светильниками для скрытой электропроводки. Проверка на работоспособность смонтированной схемы. Ревизия, мелкий ремонт и монтаж штепсельных розеток для скрытой электропроводки. Монтаж освещения 2х ламповыми светильниками с двух мест проходными выключателями. Проверка на работоспособность смонтированной схемы. Ревизия, мелкий ремонт штепсельных розеток для открытой электропроводки. Монтаж освещения светодиодными светильниками с двух рабочих мест. Проверка на работоспособность смонтированной схемы. Ревизия, мелкий ремонт и монтаж диммеров. Монтаж освещения 2х штук двухламповых светильников при помощи диммера и люстру 3х клавишным выключателем. Проверка на работоспособность смонтированной схемы. Ревизия, мелкий ремонт и монтаж клеммных колодок. Монтаж освещения согласно электрической схемы с использованием: два 2х клавишных выключателя, 1но клавишный выключатель, 2 электрических розетки с заземлением. Цепь защищена УЗО. Проверка на работоспособность смонтированной схемы. Ревизия, мелкий ремонт и монтаж 2х ламповых светильников дневного света. Стартерное зажигание. Включение 2х клавишным выключателем. Проверка на работоспособность смонтированной схемы Ревизия, мелкий ремонт и монтаж 2х ламповых светильников дневного света. Без стартерное ажигание. Включение 2х клавишным выключателем. Проверка на работоспособность смонтированной схемы. Ревизия, мелкий ремонт и монтаж 2х и 3х ламповых светильников, светильников со светодиодными лампами, электрического звонка. Запитывается все от этажного щитка со счетчиком, автоматическими выключателями, УЗО. Проверка на работоспособность смонтированной схемы. Ревизия, мелкий ремонт и монтаж освещения (2х и 3х ламповых светильников) в ручном и автоматическом режиме с помощью фото реле. Запитывается все от этажного щитка со счетчиком, автоматическими выключателями, УЗО. Проверка на работоспособность смонтированной схемы. Ревизия, мелкий ремонт и монтаж освещения (2 шт. 2х и 3х лампового светильников) в ручном и автоматическом режиме с помощью фото реле. Запитывается все от этажного щитка со счетчиком, автоматическими выключателями, УЗО. Проверка на работоспособность смонтированной схемы. Разметка, пробивка штроб, для монтажа скрытой электропроводки Разметка, сверление гнезд под коробки для монтажа розеток и выключателей скрытой электропроводки. Монтаж гофрированных труб пхв для скрытой электропроводки Штукатурка мест штробления, сверления |  |
| Дифференцированный зачёт |  | Проверочная работа. Монтаж скрытой электропроводки «Включение освещения 1но клавишным выключателем прожектора, 2х клавишным выключателем 2х лампового светильника и диммером светильника с 3мя лампами накаливания». Монтаж 2х розеток с заземлением. Проверка на работоспособность смонтированной схемы. | 6 |
| Итого по разделу 2 |  |  | 180 |
| Раздел 3. Монтаж вторичных цепей |  |  |  |
| Тема 3.1 Техника безопасности при монтаже вторичных цепей | Содержание |  |  |
|  | 1Техника безопасности при монтаже вторичных цепей |  | 2 |
| Тема 3.2 Монтаж и несложный ремонт пускорегулирующей аппаратуры |  |  | 70 |
| 3.2.1 Монтаж и несложный ремонт кнопочных постов, пакетных выключателей, переключателей, пультов управления | Содержание |  | 34 |
|  | Монтаж и несложный ремонт кнопочных постов ПКЕ212, переключателей У3, ANCLR-22-3. Осмотр состояния кнопочного поста, выявление дефектов, замена узлов, вышедших из строя. Проверка на работоспособность. Освоение монтажа принципиальной электрической схемы управления с 2х кнопочным постом ПКЕ 212 и проверка на срабатывание смонтированной электрической схемы. Устранение неполадок в электрической схеме. Монтаж и несложный ремонт кнопочных постов КП-102, пакетных выключателей ПВ. Осмотр состояния кнопочных постов, выявление дефектов, замена узлов, вышедших из строя. Проверка на работоспособность. Освоение монтажа принципиальной электрической схемы управления с 2х кнопочным постом КП-102 и проверка на срабатывание смонтированной электрической схемы. Устранение неполадок в электрической схеме. Монтаж и несложный ремонт кнопочных постов ПКЕ122-3У2, ПКЕ112-3У3, ПКЕ222-3У2. Осмотр состояния кнопочных постов, выявление дефектов, замена узлов, вышедших из строя. Проверка на работоспособность. Освоение монтажа принципиальной электрической схемы управления с 3х кнопочным постом ПКЕ122-3У2, ПКЕ112-3У, ПКЕ222-3У2 и проверка на срабатывание смонтированной электрической схемы. Устранение неполадок в электрической схеме. Монтаж и несложный ремонт пультов управления ПКТ-60, ПКТ-40У2. Осмотр состояния пультов управления, выявление дефектов, замена узлов, вышедших из строя. Проверка на работоспособность. Освоение монтажа принципиальной электрической схемы управления включающих в себя пульт управления ПКТ-60 и ПКТ-40У2 и проверка на срабатывание смонтированной электрической схемы. Устранение неполадок в электрической схеме. Монтаж и несложный ремонт пультов управления ПКТ-60, ПКТ-40У2. Осмотр состояния пультов управления, выявление дефектов, замена узлов, вышедших из строя. Проверка на работоспособность. Освоение монтажа принципиальной электрической схемы управления включающих в себя пульт управления ПКТ-60 и ПКТ-40У2 и проверка на срабатывание смонтированной электрической схемы. Устранение неполадок в электрической схеме. Монтаж и несложный ремонт пультов управления ПКТ-60У2. Осмотр состояния пульта управления, выявление дефектов, замена узлов, вышедших из строя. Проверка на работоспособность. Освоение монтажа принципиальной электрической схемы управления включающей в себя пульт управления ПКТ-60У2 и проверка на срабатывание смонтированной электрической схемы. Устранение неполадок в электрической схеме. |  |  |
| 3.2.2 Монтаж и несложный ремонт электромагнитных реле | Содержание |  | 30 |
|  | Монтаж и несложный ремонт электромагнитных реле РПУ. Осмотр состояния электромагнитных реле, выявление дефектов, замена узлов, вышедших из строя, настройка контактов. Проверка на работоспособность. Освоение монтажа принципиальной электрической схемы управления включающей 2х кнопочный пост ПКЕ 712-2У3 и электромагнитное реле РПУ и проверка на срабатывание смонтированной электрической схемы. Устранение неполадок в электрической схеме. Монтаж и несложный ремонт электромагнитных реле МКУ. Осмотр состояния электромагнитных реле МКУ, выявление дефектов, замена узлов, вышедших из строя, настройка контактов. Проверка на работоспособность. Освоение монтажа принципиальной электрической схемы управления включающей 2х кнопочный пост ПКЕ 212 и электромагнитное реле МКУ и проверка на срабатывание смонтированной электрической схемы. Устранение неполадок в электрической схеме. Монтаж и несложный ремонт электромагнитных реле РЭК77/4. Осмотр состояния электромагнитных реле РЭК77/4, выявление дефектов, замена узлов, вышедших из строя, настройка контактов. Проверка на работоспособность. Освоение монтажа принципиальной электрической схемы управления включающей 2х кнопочный пост КП-102 и электромагнитное реле РЭК77/4 и проверка на срабатывание смонтированной электрической схемы. Устранение неполадок в электрической схеме. |  |  |
|  | Дифференцированный зачет |  | 6 |
| 3.2.3 Монтаж и несложный ремонт магнитных пускателей | Содержание |  | 24 |
|  | Монтаж и несложный ремонт магнитных пускателей ПМЕ.211. Осмотр состояния магнитных пускателей, выявление дефектов, замена узлов, вышедших из строя, настройка контактов. Проверка на работоспособность. Освоение монтажа принципиальной электрической схемы управления включающей 2х кнопочный пост ПКЕ212, электромагнитное реле РПУ, магнитный пускатель ПМЕ211 и проверка на срабатывание смонтированной электрической схемы. Устранение неполадок в электрической схеме. Монтаж и несложный ремонт малогабаритных контакторов КМН. Осмотр состояния малогабаритных контакторов, выявление дефектов, замена узлов, вышедших из строя, настройка контактов. Проверка на работоспособность. Освоение монтажа принципиальной электрической схемы управления включающей 2х кнопочный пост, электромагнитное реле РЭК77/4, малогабаритный контактор КМН и проверка на срабатывание смонтированной электрической схемы. Устранение неполадок в электрической схеме. Монтаж и несложный ремонт малогабаритных контакторов КМИ. Осмотр состояния малогабаритных контакторов, выявление дефектов, замена узлов вышедших из строя, настройка контактов. Проверка на работоспособность. Освоение монтажа принципиальной электрической схемы управления включающей 2х кнопочный пост КП-102, электромагнитное реле РЭК77/4, малогабаритный контактор КМИ и проверка на срабатывание смонтированной электрической схемы. Устранение неполадок в электрической схеме. Монтаж и несложный ремонт магнитных пускателей ПМС, малогабаритных контакторов КМИ. Осмотр состояния, выявление дефектов, замена узлов вышедших из строя, настройка контактов. Проверка на работоспособность. Освоение монтажа принципиальной электрической схемы управления включающей 2х кнопочный пост, электромагнитное реле МКУ, магнитного пускателя ПМС, малогабаритного контактора КМИ и проверка на срабатывание смонтированной электрической схемы. Устранение неполадок в электрической схеме. |  |  |
| 3.2.4 Монтаж и несложный ремонт путевых выключателей | Содержание |  | 6 |
|  | Монтаж и несложный ремонт путевых выключателей. Осмотр состояния путевых выключателей, выявление дефектов, замена узлов, вышедших из строя, проверка и настройка контактов. Проверка на работоспособность. Освоение монтажа принципиальной электрической схемы управления включающей 2 путевых выключателя, 3х кнопочный пост, 4 малогабаритных контактора КМИ, приставку ПВИ. Проверка на работоспособность смонтированной электрической схемы. Устранение неполадок в электрической схеме.. |  |  |
| 3.2.5 Монтаж и несложный ремонт трансформаторов тока с прибором учета | Содержание |  | 12 |
|  | Монтаж измерительных трансформаторов тока с прибором учета. Изучение предела измеряемой величины трансформаторов тока, их монтаж, монтаж электрической схемы включающей в себя трансформаторы тока, ваттметр для получения данных измеряемой величины. Проверка на работоспособность смонтированной электрической схемы. Устранение неполадок. Монтаж схемы управления включающей в себя трансформаторы тока с прибором учета с нагрузкой. Несложный ремонт магнитных пускателей, кнопочных постов, промежуточных реле, конечных выключателей и включение трансформаторы тока, ваттметр для получения данных измеряемой величины. отремонтированных аппаратов в электрические схемы управления. Проверка на работоспособность смонтированной электрической схемы. Устранение неполадок. |  |  |
| Проверочная работа | Содержание |  | 6 |
|  | «Монтаж освещения в ручном и автоматическом режиме с двух мест». Схема монтируется с фото реле, электромагнитным реле, магнитным пускателем и двумя кнопочными постами. |  |  |
| Тема 3.3 Монтаж и несложный ремонт устройств защиты и систем автоматики вторичных цепей |  |  | 18 |
| 3.3.1 Техника безопасности | Содержание |  | 1 |
|  | Техника безопасности при ремонте и монтаже устройств защиты и систем автоматики вторичных цепей. |  |  |
| 3.3.2 Монтаж и несложный ремонт предохранителей, 1но и 3х полюсных автоматических выключателей. | Содержание |  | 5 |
|  | Общие сведения по устройствам защиты и систем автоматики вторичных цепей. Технология монтажа устройств защиты и систем автоматики вторичных цепей. Монтаж электрических схем, включающих устройства защиты и систем автоматики вторичных цепей. Проверка на работоспособность. Освоение монтажа принципиальных электрических схем управления включающих 1но и 3х полюсной автоматический выключатель и пускорегулирующую аппаратуру. Заземление аппаратов. Проверка на работоспособность смонтированной электрической схемы. Устранение неполадок. |  |  |
| 3.3.3 Монтаж и несложный ремонт УЗО. | Содержание |  | 6 |
|  | Осмотр состояния УЗО (устройство защитного отключения), выявление дефектов при монтаже УЗО. Проверка на работоспособность. Освоение монтажа принципиальных электрических схем, включающих УЗО. Защитное зануление и защитное заземление. Осмотр состояния защитного заземления, выявление дефектов, устранение их. Освоение монтажа принципиальных электрических схем, включающих защитное заземление. Проверка на работоспособность смонтированной электрической схемы. Устранение неполадок. |  |  |
| 3.3.4 Монтаж и несложный ремонт тепловых реле. | Содержание |  | 6 |
|  | Общие сведения по устройству тепловых реле. Осмотр состояния тепловых реле, выявление дефектов, замена узлов, вышедших из строя, проверка и настройка контактов. Проверка на работоспособность. Освоение монтажа принципиальной электрической схемы управления включающей разные марки тепловых реле ТРН и РТИ. Проверка на работоспособность смонтированной электрической схемы. Устранение неполадок. |  |  |
| Тема 3.4 Монтаж и несложный ремонт асинхронных электрических двигателей серии 4А | Содержание |  | 12 |
|  | Осмотр состояния электрического двигателя. Выявление дефектов: проверка на межвитковое КЗ, сопротивление изоляции, целостность обмоток, проверка вентиляционных каналов и их чистка, проверка подшипников. Проверка работоспособности электрического двигателя на холостом ходу (без нагрузки). Монтаж электрического двигателя, заземление, зануление и включение его в работу. |  |  |
| Тема 3.5 Монтаж принципиальных электрических схем с пускорегулирующей аппаратурой и электрическими двигателями | Содержание |  | 60 |
|  | Освоение монтажа принципиальных электрических схем управления электрическими двигателями серии 4А с сигнализацией режима работы в ручном и автоматическом режиме. Проверка на работоспособность смонтированной электрической схемы. Устранение неполадок. Освоение монтажа принципиальных электрических схем управления электрическими двигателями в заданной последовательности с сигнализацией режима работ. Проверка на работоспособность смонтированной электрической схемы. Устранение неполадок. Освоение монтажа принципиальных электрических схем управления электрическими двигателями в режиме реверса (схема управления подъемником) с сигнализацией. Проверка на работоспособность смонтированной электрической схемы. Устранение неполадок. Освоение монтажа принципиальных электрических схем управления электрическими двигателями в режиме реверса (схема управления подъемником) с сигнализацией через трансформаторы тока и 3х фазный счетчик. Проверка на работоспособность смонтированной электрической схемы. Устранение неполадок. Освоение монтажа принципиальных электрических схем управления электрическими двигателями в режиме реверса с двух мест. Проверка на работоспособность смонтированной электрической схемы. Устранение неполадок. Освоение монтажа принципиальных электрических схем управления электрическими двигателями в режиме реверса (схема управления подъемником) с кнопочным постом ПКЕ212. Проверка на работоспособность смонтированной электрической схемы. Устранение неполадок. Освоение монтажа принципиальных электрических схем управления электрическими двигателями в режиме реверса (схема управления тельфером) с пультом управления ПКТ-60. Проверка на работоспособность смонтированной электрической схемы. Устранение неполадок. Освоение монтажа принципиальных электрических схем управления электрическими двигателями в режиме реверса (схема управления тельфером) с пультом управления ПКТ-40У2. Проверка на работоспособность смонтированной электрической схемы. Устранение неполадок. Освоение монтажа принципиальных электрических схем управления электрическими двигателями в режиме реверса (схема управления кран-балкой) с сигнализацией. Проверка на работоспособность смонтированной электрической схемы. Устранение неполадок. |  |  |
| Дифференцированный зачет | Содержание |  | 12 |
|  | Монтаж принципиальной электрической схемы «Управление тельфером» |  |  |
| Итого по УП 04 |  |  | 468 |

3. условия реализации учебной практики ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной практики предполагает наличие слесарной и электромонтажной мастерской

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских:

1. Слесарной:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, шлифовальные и др.;

- набор слесарных инструментов;

- набор измерительных инструментов;

- приспособления;

- заготовки для выполнения работ.

2. Электромонтажной:

- электромонтажный комплекс по количеству обучающихся;

- наборы инструментов электромонтажника;

- современные электроустановочные изделия: 1но, 2х и 3х клавишные выключатели; диммеры, датчики движения, фото реле, лестничные автоматы (шумовые датчики);

- светильники со светодиодными и энергосберегающими лампами, прожектора с галогеновыми лампами, электронное безстартерное зажигание ламп дневного света;

- пускорегулирующая аппаратура: пускатели, электромагнитные реле, контакторы;

- современные марки проводов и кабелей;

- электрооборудование: лестничные осветительные щитки, шкафы для   пускорегулирующей аппаратуры, электронные счетчики, электрические двигателя.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

Печатные учебные издания

- В.М. Нестеренко, А.М.Мысьянов: Технология электромонтажных работ  учебник для учреждений нач. и сред. Проф. Образования – 10 издание стереотипное – М.: Издательский центр «Академия», 2020. – 592с.

- Н.А. Акимова и др. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. М: «Академия», 2015. - 296 с.

- Н.А. Акимова и др. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. М: «Академия», 2015. - 296 с.

- Сидорова Л.Г. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования промышленных организаций (1-е изд.) учебник.- М.: ИЦ Академия, 2016

Электронные издания

Дополнительные источники:

Учебники:

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электроборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. кн.1: учебник для нач. проф. образования.-4-изд., стер.-М. Издательский  центр «Академия», 2009.- 208 с.

- Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электроборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн. кн.2: учебник для нач. проф. образования.-4-изд., стер.-М. Издательский  центр «Академия», 2009.- 256 с.

- Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: Учеб.пособие для нач.проф.образования М.: Издательский центр «академия», 2004.-592 с.

- Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок промышленных предприятий: Учеб. для нач. проф. образования.- М.: ИРПО; ПрофОбрИздат, 2002.-240 с.

- Сибикин Ю.Д. Справочник электромонтажника: Учеб. Пособие для нач.    проф. образования. – М.ю: Издательский центр «Академия», 2003.- 336 с.

- Сибикин  Ю.Д. Техническое обслуживание. Ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: Учеб для нач. проф. образования: Учеб. пособие для проф. образования М.Ю. Сибикин - М.: Издательский центр «Академия», 2003.- 432 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

| Результаты (освоенные ПК) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах) | - правильная организация рабочего места при выполнении монтажа электропроводок; - чтение электрических принципиальных и монтажных схем электропроводок; - четкое проектирование расположения электрических аппаратов, счётчиков учёта электроэнергии, щитков освещения; - демонстрация навыков выполнения разметочных, пробивных и крепёжных работ; - грамотный монтаж электропроводок всех типов с выполнением всех промежуточных операций; - демонстрация навыков работы инструментом и приспособлениями; - демонстрация навыков соблюдения правил техники безопасности при работе с электрофицированным и перфорированным инструментом. | фронтальный и индивидуальный опросы при проведении вводного инструктажа на уроках производственного обучения; - наблюдения за работой учащихся при обходах на уроках производственного обучения; - оценка выполненной работы на уроках производственного обучения. - проверочные работы по производственному обучению; - дифференцированные зачёты |
| Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты. | - обоснованный выбор типа светильников; - демонстрация ревизии и зарядки светильников всех марок; - выбор и демонстрация монтажа светильников, установочных изделий и аппаратов в зависимости от вида электропроводки; - демонстрация навыков соблюдения техники безопасности при монтаже; | фронтальный и индивидуальный опросы при проведении вводного инструктажа на уроках производственного обучения; - наблюдения за работой учащихся при обходах на уроках производственного обучения; - оценка выполненной работы на уроках производственного обучения. - проверочные работы по производственному обучению; |
| Контролировать качество выполняемых работ. | - чтение электрических принципиальных и монтажных схем освещения; - определение путей и средств повышения качества монтажа электропроводки с экономической точки зрения (расчёт и выбор сечения, длинны и трассы проводов и кабелей) | фронтальный и индивидуальный опросы при проведении вводного инструктажа на уроках производственного обучения; - наблюдения за работой учащихся при обходах на уроках производственного обучения; - оценка выполненной работы на уроках производственного обучения. - проверочные работы по производственному обучению; |
| Производить ремонт осветительных сетей и оборудования. | - демонстрация навыков определения неисправностей осветительных сетей; - грамотная разборка, ремонт и сборка светильников всех типов и осветительных аппаратов: - демонстрация навыков соблюдения правил электробезопасности. | фронтальный и индивидуальный опросы при проведении вводного инструктажа на уроках производственного обучения; - наблюдения за работой учащихся при обходах на уроках производственного обучения; - оценка выполненной работы на уроках производственного обучения. - проверочные работы по производственному обучению; |
| Производить подготовительные работы. | -грамотное чтение технической и проектной документации - обоснованный выбор инструмента и приспособлений для проведения подготовительных работ - обоснованный выбор кабельной продукции и проводов - соблюдение выполнения последовательности разметки согласно нормативным документам - соблюдение правил ТБ при проведении подготовительных работ | фронтальный и индивидуальный опросы при проведении вводного инструктажа на уроках производственного обучения; - наблюдения за работой учащихся при обходах на уроках производственного обучения; - оценка выполненной работы на уроках производственного обучения. - проверочные работы по производственному обучению; |
| Выполнять различные типы соединительных электропроводок. | - грамотное чтение технической документации - обоснованный выбор инструмента и приспособлений - правильное выполнение разметки согласно нормативным документам - правильное выполнение, согласно нормативным документам, оконцевания и присоединения токоведущих жил (твж) проводов и кабелей (различного сечения) к контактным выводам электрооборудования - правильное выполнение, согласно нормативным документам, монтажа различных видов электропроводок - правильное ведение монтажа электротехнических устройств, согласно выданной технической документации - правильное срабатывание смонтированных принципиальных электрических схем, согласно выданной технической документации - соблюдение правил ТБ при выполнении монтажа разных видов электрических проводок | фронтальный и индивидуальный опросы при проведении вводного инструктажа на уроках производственного обучения; - наблюдения за работой учащихся при обходах на уроках производственного обучения; - оценка выполненной работы на уроках производственного обучения. - проверочные работы по производственному обучению; |
| Устанавливать и подключать распределительные устройства. | - грамотное чтение технической документации - обоснованный выбор инструмента и приспособлений, согласно выданной технической документации - правильное выполнение разметки согласно нормативным документам для монтажа шин, выключателей высокого напряжения, выключателей нагрузки, приводов выключателей нагрузки, реакторов, разъединителей, отделителей, приводов для разъединителей, изоляторов опорных фарфоровых, панелей, шкафов и аккумуляторных батарей - правильное выполнение, согласно нормативным документам, монтажа и подключения: шин, выключателей высокого напряжения, выключателей нагрузки, приводов выключателей нагрузки, токоограничивающих реакторов, разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, приводов для разъединителей и короткозамыкателей, изоляторов опорных фарфоровых, для панелей, шкафов и аккумуляторных батарей - соблюдение правил ТБ при выполнении монтажа распределительных устройств | фронтальный и индивидуальный опросы при проведении вводного инструктажа на уроках производственного обучения; - наблюдения за работой учащихся при обходах на уроках производственного обучения; - оценка выполненной работы на уроках производственного обучения. - проверочные работы по производственному обучению; |
| Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей. | - грамотное чтение технической документации - обоснованный выбор инструмента и приспособлений, согласно выданной технической документации - соблюдение выполнения последовательности разметки мест установки, согласно нормативным документам, для приборов и аппаратов вторичных цепей - правильное выполнение монтажа приборов и аппаратов вторичных цепей, согласно выданной технической документации - правильное подключение приборов и аппаратов вторичных цепей согласно выданной технической документации - соблюдение правил ТБ при выполнении монтажа и подключения приборов и аппаратов вторичных цепей | фронтальный и индивидуальный опросы при проведении вводного инструктажа на уроках производственного обучения; - наблюдения за работой учащихся при обходах на уроках производственного обучения; - оценка выполненной работы на уроках производственного обучения. - проверочные работы по производственному обучению; |
| Проверять качество и надежность монтажа распределительных устройств и вторичных цепей. | - безупречное выполнение разметки, согласно выданной технической документации - соблюдать требования при выполнении монтажа распределительных устройств и аппаратов вторичных цепей согласно выданной технической документации - качественное выполнение крепления распределительных устройств и аппаратов вторичных цепей - качество настройки и регулировки устройств защиты и автоматики | фронтальный и индивидуальный опросы при проведении вводного инструктажа на уроках производственного обучения; - наблюдения за работой учащихся при обходах на уроках производственного обучения; - оценка выполненной работы на уроках производственного обучения. - проверочные работы по производственному обучению; |
| Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей. | - грамотное чтение технической документации (паспорта выключателей высокого напряжения, выключателей нагрузки, приводов выключателей нагрузки, реакторов, разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, приводов для разъединителей и короткозамыкателей, изоляторов опорных фарфоровых, для панелей, шкафов и аккумуляторных батарей) - правильное чтение технической документации (паспорта аппаратов вторичных цепей) - обоснованный выбор инструмента, приспособлений и контролирующих приборов для выполнения ремонта - правильная методика применения контрольно-измерительных приборов при ремонте распределительных устройств и вторичных цепей | . фронтальный и индивидуальный опросы при проведении вводного инструктажа на уроках производственного обучения; - наблюдения за работой учащихся при обходах на уроках производственного обучения; - оценка выполненной работы на уроках производственного обучения. - проверочные работы по производственному обучению; |